ПРОИЗВОДСТВЕННО  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

______________________

__________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ  ДОМА ДОБРЫНЯ

I. Фундамент

1. Монолитный армированный ростверк 0,8х0,3 м: подземная часть – 0,2-0,4 м, надземная часть –  0,4-0,6 м, в зависимости от уклона грунта.

2. Песчаная подушка 200 мм.

3. Товарный бетон М-200.

4.  Горизонтальная гидроизоляция поверх ростверка.

II. Стены

- Подкладочная антисептированная доска 50х150 мм (хвойные породы – сосна-ель естественной влажности).

- Стены из оцилиндрованного бревна естественной влажности Ø 220 мм на берёзовых нагелях квадратного сечения с прокладкой между венцами льноволокна.

- Перекрытие цоколя и 1-го этажа (брус естественной влажности 100х150 мм).

- Разводка канализации и воды внутри дома.

III. Крыша

1.  Стропильная система крыши (доска обрезная естественной влажности 50х150 мм).

2.  Утепление крыши 150 мм (утеплитель Rockwool).

3.  Гидроизоляция - диффузионная мембрана Тайвек Софт.

- Пароизоляция - Ютафол Н96.

5.  Вентилируемое подкровельное пространство (доска 25х100 мм, брусок 40х50 мм).

6.  Карнизы дощатые (доска шпунтованная обшивочная).

7.  Металлочерепица М28 полиэстр (сталь 0,5 мм, гарантия 25 лет).

8.  Водостоки металлические Aquasystem.

IV.  Окна

1. Окна ПВХ внешняя ламинация профиль Rehau двухкамерный стеклопакет 4х12х4х8х4 по обсаду из обрезной доски естественной влажности 50х200 мм.

2.  Наличники, откосы, подоконники (строганная доска 20х140 мм).

3.  Входная дверь металлическая.

V. Внешняя отделка

1. Покраска внешних стен текстурным составом в три слоя.

VI. Внутренняя отделка

- Потолки 1-го и 2-го этажей отделка вагонкой.

- Разводка канализации внутри дома.

- Полы 1-го и 2-го этажей фанера по доске 25х100 мм.

- Утепление пола 1-го этажа 150 мм, 2-го этажа 100 мм.

- Двери межкомнатные филёнчатые.

- Межэтажная лестница из хвойных пород древесины.

- Полная разводка отопления (до котла) внутри дома (стальные радиаторы "Kermi", Германия)